APROVIZIONAREA CU APĂ A REPUBLICII MOLDOVA

Gheorghe DUCA

acad., preşedintele AŞM

Resursele acvatice ale Republicii Moldova

- Resursele acvatice ale RM:

  - 3621 rîuri şi rîuleţe cu lungimea totală de  circa 16 000 km,

  - circa 4117 lacuri naturale şi bazine artificiale,

  - ape subterane cu peste 7000 fîntîni arteziene şi

  - circa 166 500 fîntîni cu alimentare din apele freatice.

- Resursele acvatice de suprafaţă - cca. 13,2 miliarde m3.

- Rezerva de ape subterane - cca. 2,8 miliarde m3.

- Teoretic, volumul total de apă - cca. 16 miliarde m3 (cca. 4000 m3/locuitor/an); (în UE 4560 m3/locuitor/an).

- Disponibil avem cca 1100 mii m3/locuitor/an.

- Real se utilizează cca 300 m3/locuitor/an (mai puţin de 8%) (în Europa - 720m3 /locuitor/an, cca 20%).

Probleme relevante

- Intensiv se utilizează apele subterane de mare adîncime: în unele regiuni nivelul lor a scăzut cu aproape 100 m mai jos de nivelul mediu al mării şi continuă să scadă.

- Se utilizează insuficient apele de tranzit, ele fiind o sursă practic inepuizabilă de apă pentru ţară.

- Nu există un concept unic de utilizare raţională a resurselor acvatice.

- Sistemele de purificare sunt fizic uzate şi moral învechite, se exploatează mai bine de 25-30 ani fără a fi reconstruite şi nu corespund cerinţelor actuale nici în privinţa tehnologiilor de tratare. De menţionat că în oraşele de pe Nistru şi Prut nu funcţionează în regim normal nici o staţiune de tratare.

- Din cauza funcţionării ineficiente a staţiilor de purificare a apelor uzate, cantitatea poluanţilor se menţine peste limita admisă de autoritatea de mediu.

Calitatea apei

- Calitatea scăzută a apei determină pînă la 20% din cazurile de boli hepatice, 25% din maladiile gastro-intestinale, 100% - în cazul fluorozei.

- Starea apelor din fîntîni pe întreg teritoriul ţării nu corespunde standardului „Apa potabilă”.

- În 87% din fîntîni se atestă o poluare a apelor cu compuşi ai azotului (nitraţi, nitriţi).

- Morbiditatea întîlnită în zonele, unde concentraţia nitraţilor depăşeşte 170 mg/l a crescut de 3 ori în comparaţie cu zonele, unde concentraţia nitraţilor nu atinge CMA de 45 mg/l.

- Folosirea apei potabile poluate cu nitraţi favorizează formarea endogenă a nitrozocomuşilor (substanţe supermutagene).

Cadrul  legislativ

- Codul apelor (HG nr. 1532 din 22.06.1993);

- Regulamentul Cadastrului de Stat al Apelor (HG Nr.626  din  18.08.94);

- Legea cu privire la zonele şi fîşiile de protecţie a apelor rîurilor şi bazinelor de apă (HG nr. 440 din 27.04.1995);

- Legea cu privire la apa potabilă (HG nr. 272 din 10.02.1999);

- Regulamentul privind modul şi condiţiile de atribuire în folosinţă a obiectelor acvatice (HG  Nr. 745 din  03.11.1995, cu modificări în 2005, 2006, 2007, 2008);

- Regulamentul privind condiţiile de evacuare a apelor uzate urbane în receptorii naturali (HG nr. 1141 din  10.10.2008);

- 3 programe de aprovizionare cu apă şi canalizare:

  - Programul de alimentare cu apă şi canalizare a localităţilor din Republica Moldova pînă în anul 2006 (2002);

  - Program de alimentare cu apă şi canalizare a localităţilor din Republica Moldova pînă în anul 2015 (2005);

  - Strategia privind aprovizionarea cu apă şi canalizare a localităţilor din Republica Moldova pîna în 2025 (2007).

Programe de aprovizionare cu apă şi canalizare

1. Programul de alimentare cu apă şi canalizare a localităţilor din Republica Moldova pînă în anul 2006 (Hotărîrea Guvernului nr. 519 din 23 aprilie 2002) - investiţii capitale în sumă de 1 mlrd. 243,3 mln. lei (inclusiv pentru localităţile rurale - 200 mln. lei).

- Donatori externi :

    - Banca Mondială - 150 mln lei,

    - Danemarca şi Elveţia – 50 mln,

    - Turcia – 260 mln,

    - Germania – 600 mln,

    - Kuweit 100 mln lei.

    - TOTAL - 1mlrd 160mln Lei.

  - Au fost construite (Danemarca) sistemele centralizate de aprovizionare cu apă în localităţile Borceag, Chircăieşti, Călăraşi, Stăuceni şi Edineţ.

- De ofertele elveţienilor au beneficiat mai multe localităţi din raioanele Hînceşti şi Nisporeni.

- Nu s-au realizat proiectele de renovare a staţiei de purificare a apelor uzate din Chişinău şi a uzinei de prelucrare a deşeurilor menajere din Ţînţăreni;

- Nu s-a dus la bun sfîrşit negocierile cu Fondul din Kuweit;

- Creditul turcesc s-a utilizat pentru aprovizionarea din apele subterane, nu din Prut sau Dunăre.

2. Program de alimentare cu apă şi canalizare a localităţilor din Republica Moldova pînă în anul 2015  (HG nr. 1406 din 30.12.2005) - 5 mlrd. 165 mln. lei.;

3. Strategia privind aprovizionarea cu apă şi canalizare a localităţilor din Republica Moldova (HG nr.662 din 13.06.2007)– 49 mlrd  26,1 mln.lei (cca 1000 USD pe cap de locuitor);

Cele mai voluminoase proiecte investiţionale de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apă şi de canalizare în ultimii  ani au fost implementate cu suportul investitorilor străini.

Nu avem rezultate semnificative, deoarece lipseşte un concept unic la nivel naţional, care ar racorda soluţiile tehnice locale la strategia naţională.

Propuneri

- Instituţiile responsabile de segmentul managementului apei în Republica Moldova în comun cu Comunitatea ştiinţifică  să elaboreze Concepţia de dezvoltare a sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare, care ar include alimentarea cu apă a localităţilor republicii din apele de suprafaţă şi de tranzit, minimalizînd folosirea apelor subterane:

  - oraşele din nordul republicii vor putea fi alimentate cu apă din rîul Prut şi Nistru printr-o reţea hidrografică comună, formata din apeductul Soroca-Bălţi şi lacul de acumulare  Costeşti-Stînca;

  - centrul republicii poate fi alimentat din bazinul fluviului Nistru prin staţiunea de la Vadul-lui-Vodă;

  - pentru alimentarea sudului republicii se recomandă a fi utilizată apa din fluviul Dunăre.

- Transportarea apei trebuie să se realizeze prin sistem închis cu o purificare prealabilă în zona de captare pentru a putea fi utilizată şi la irigare.

2. În baza conceptului propus  să fie revăzută Strategia naţională şi programul de alimentare cu apă şi canalizare a localităţilor;

3. Să fie creată o bază unică de date privind calitatea apei în toată republica. În AŞM deja sunt iniţiate lucrări ce prevăd crearea unei asemenea baze de date.

4. Cu scopul gestionării mai coerente şi mai calitative a procesului de aprovizionare cu apă şi canalizare se recomandă, ca îtreprinderile, care prestează serviciile să fie date în concesiune sau privatizate.

5. Să fie interzisă categoric alimentarea centralizată cu apă a populaţiei şi a agenţilor economici  în lipsa sistemului de evacuare şi epurare a apelor uzate.

6. Pentru gestionarea eficientă a sectorului de aprovizionare cu apă, se propune crearea unei Comisii interministeriale, care va monitoriza realizarea  obiectivelor în acest domeniu.

Toate aceste masuri vor permite Republicii  Moldova ca în termen de 3-4 ani să  implementeze un management eficient al apelor, armonizat la cerinţele Directivei apelor a Uniunii Europene.